园岭小学报告厅多媒体

系统采购项目

招　标　文　件

项目编号：SZZZ2020-A0002

深圳市中正招标有限公司

二〇二〇年七月

目     录

|  | 投标邀请书 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标人须知及前附表 |
|  | 投标人须知 |
|  | 投标人须知前附表 |
|  | 投标人须知前附件 |
|  | A 说明；B 招标文件说明；C 投标文件的编写；D 投标文件递交；E 开标和评标；F 授予合同 |
| 第二部分 | 合同条款 |
|  | 合同条款 |
| 第三部分 | 招标项目要求 |
|  | 招标项目要求 |
| 第四部分 | 投标文件格式 |
|  | 目录 |
|  | 评标指引表 |
|  | 格式1 投标函 |
|  | 格式2 投标人资格证明文件 |
|  | 格式3 评分中涉及的承诺及声明函 |
|  | 格式4 开标一览表 |
|  | 格式5 报价表 |
|  | 格式6 技术规格 |
|  | 格式7 交付进度 |
|  | 格式8 售后服务和质量承诺 |
|  | 格式9 偏离表 |
|  | 格式10 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料 |
| 第五部分 | 附件 |
|  | 附件1 履约保证金 |
|  | 附件2 疫情防控期间工作调整通知 |

# 投标邀请书

投标邀请书

深圳市中正招标有限公司受采购人委托，就园岭小学报告厅多媒体系统采购项目进行公开招标。现邀请贵投标人参加投标。

项目编号：SZZZ2020-A0002

标书售价：人民币600元，标书售后不退。

售卖标书时间：2020年07月**日起至2020年07月**日12:00时止，且招标文件领购时间仅限工作时间，即工作日上午9:00～11:30，下午2:30～5:30（北京时间）。

备注：我司接受网上投标报名，投标人应按采购项目招标公告上的报名要求，发送报名资料至我司邮箱进行报名登记及获取招标文件，邮箱地址：ztzszzzt@163.com。报名邮件需附以下资料: 1）加盖公章的《购买标书登记表》（下载地址：www.szzzt.com 首页“下载中心”）；2）加盖公章的营业执照复印件扫描件；3）法人授权委托书扫描件；4）购买标书费用银行转帐凭证。报名时间以邮件发出时间为准，工作人员将在第二个工作日与报名资料完整的投标人联系。

投标截止及开标时间：2020年07月**日14：30时（北京时间），逾期不予受理。 
投递标书及开标地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标会议室

备注：疫情防控期间，投标人可以通过快递方式在投标截止时间前将《投标文件》送达到我司，快递单上应清晰写明投标供应商名称、项目编号和项目名称，递交时间为送达我司由我司工作人员签收的时间；投标人未参加现场开标的，视同认可开标结果。邮寄地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903深圳市中正招标有限公司

联 系 人：陈工  黄工

电　　话：0755-83026699（总机）

E－ mail：ztzszzzt@163.com

通讯地址：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦903

邮政编码：518040

开户名称： 深圳市中正招标有限公司

开户银行：上海银行深圳分行天安支行

帐　　号： 03003729353

招标公告查询：

http://www.szzzt.com（深圳中正招标网）

http://cgzx.sz.gov.cn（深圳市政府采购网）

深圳市中正招标有限公司

2020年07月

第一部分

投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 园岭小学报告厅多媒体系统采购项目 |
| 2 | 2.1 | 采购人 | 采购人名称：深圳市福田区园岭小学 地址: 深圳市福田区园岭新村二街2号 |
| 3 | 2.2 | 招标代理机构 | 深圳市中正招标有限公司 |
| 4 | 3.1 | 资金来源 | 财政 |
| 5 | 4.7 | 投标人资格要求 | 1、须是深圳市政府采购中心注册的供应商，注册网址http://cgzx.sz.gov.cn。【以招标代理机构从深圳市政府采购网集中查询结果为准，投标人无须提供证明材料】 2、须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。【须提供合法有效的营业执照或法人证书等证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查】 3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【由供应商按招标文件规定的格式在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明】 4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。【由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明】 5、投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。【采购代理机构将通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。由招标代理机构查询，供应商无需提供证明】 6、本项目不接受进口产品参与投标。【进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准】 7、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 |
| 6 | 6.1 | 踏勘现场 | 无 |
| 7 | 14.1 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 8 | 15.2 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 16.1 | 投标预备会 （答疑会） | 无 |
| 10 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本 4 份，投标文件正文电子档1份。 |
| 11 | 18.8 | 开标 | 时间：2020年07月**日14:30:00时（北京时间） 地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标会议室 |
| 12 | 19.2 | 投标截止时间 | 2020年07月**日14:30:00时（北京时间） |
| 13 | 26.5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 33.1 | 中标服务费 | 招标代理机构按中标金额的一定比例向中标人收取 |
| 15 |  | 采购预算金额 | 人民币壹佰柒拾贰万柒仟玖佰元整（￥1,727,900.00） |

## 投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、资格核查

1、 投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

二、符合性审查

2、 投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3、 投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4、 投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、 招标项目完成期（交货期）未满足招标文件要求的。

6、 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

7、 投标报价有严重缺漏项的。

8、未实质性响应招标文件要求的。

9、未按招标文件所提供的样式填写《投标函》。

10、有一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

11、将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

12、投标人低于成本报价竞标的。

13、 投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

14、投标文件附有采购人不能接受的条件。

15、投标人的投标报价超过采购预算金额的。

16、 法律、法规规定的其他情形。

## 投标人须知

（招标文件中与“疫情防控期间工作调整通知”相冲突的内容，以“疫情防控期间工作调整通知”为准。）

Ａ  说  明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

1.2  上述采购按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》及有关招投标法规、规章、规定通过招标来择优选定投标人。

2. 定义

2.1  “采购人”系指前附表第2项所述。

2.2  “招标代理机构”系前附表第3项所述。

2.3  “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。

2.4  “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备及材料。

2.5  “工程”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备及材料的安装。

2.6  “服务”系指招标文件规定卖方须承担设计和其它类似的义务。

3. 资金来源

3.1  采购资金通过前附表第4 项的方式获得，并用于采购合同下的合格支付。

4. 合格的投标人

4.1  具有独立承担民事责任的能力。

4.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.6  法律、行政法规规定的其他条件。

4.7  符合前附表第5项规定的条件。

4.8  联合体投标

4.8.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。是否允许联合体投标以《投标人须知前附表》中的规定或说明为准。

4.8.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标联合体各方必须有一方先行注册成深圳市政府采购中心供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示。

（5）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。对于招标公告对投标人某一资格有要求的，按照联合体各方中最低资质等级确定联合体的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

（6）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（7）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，该共同投标协议应作为投标文件不可缺的组成部分；

（8）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（9）联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书应作为投标文件不可缺的组成部分；

（10）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（11）本次招标中“投标人”一词亦指联合体各方，《投标人须知前附表》另有规定或说明的除外。

5. 投标费用的承担

5.1  无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.  踏勘现场

6.1  招标代理机构将按前附表第6项的规定，组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2  采购人和招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人和招标代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购人和招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  投标人及其人员经过采购人和招标代理机构的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4   如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理。

Ｂ　招标文件说明

7. 招标文件的构成

7.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标邀请书；

（2） 投标人须知；

（3） 合同条款及前附表；

（4） 招标项目要求；

（5） 投标文件格式；

（6） 附件

8.  招标文件的澄清及修改

8.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日5日前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2  在投标截止日3日前，招标代理机构可依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

8.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

8.4  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｃ  投标文件的编写

9. 投标语言及计量单位

9.1  投标文件及投标人和招标代理机构就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2  除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1  投标文件应包括下列部份：

10.1.1 开标信封：装有“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”和“开标一览表”单独密封的信封。

10.1.2 投标文件：

（1）目录；

（2）评标指引表

（3）投标函（格式1）

（4）投标人资格证明文件（格式2）

（5）评分中涉及的承诺及声明函（格式3）

（6）开标一览表（格式4）

（7）报价表（格式5）

（8）技术规格（格式6）

（9）交付进度（格式7）

（10）售后服务和质量承诺（格式8）

（11）偏离表（格式9）

（13）其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料（格式10）

11. 投标文件格式

11.1  投标文件必须毫无遗漏地包括本须知第10条规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

12. 投标报价

12.1  投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

12.2  投标人应在招标文件所附的“开标一览表”（格式3）和“报价表”（格式4）上写明投标单价和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，招标代理机构不接受有任何选择的报价。

12.3  此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标人资格的证明文件

13.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件（格式1与格式8），作为投标文件的一部份。

14. 投标有效期

14.1  投标文件的有效期按前附表第7项规定。

14.2  特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标代理机构既不要求也不允许其修改投标文件。

15. 投标保证金

15.1  以下有关投标保证金的条款仅适用于需要缴纳投标保证金的项目。是否需要缴纳投标保证金以《投标人须知前附表》中的规定或说明为准。

15.2  投标人应向招标代理机构提交一笔不少于前附表第8项所规定的投标保证金，以到账为准。

15.3  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4  投标保证金应以支票、汇票、本票或招标机构能够接受的银行保函等其它非现金形式提交。（注：必须从投标供应商基本账户转出，否则其投标无效。）

15.5  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.6  未中标的投标人的投标保证金，招标代理机构将在中标通知书发出且收到投标人的《投标保证金退还申请表》后5个工作日内退还。

15.7  中标方的投标保证金，招标代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后5个工作日内退还。

15.8  发生以下情况投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（3） 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

（4） 如果中标方未能做到：

按本须知第32条规定签订合同；或

按本须知第33条规定提供履约保证金；或

按本须知第34条规定缴纳中标服务费。

（5） 法律法规规定的其它情况。

16. 投标预备会（答疑会）

16.1  投标预备会（答疑会），如招标代理机构认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第9项规定的或招标代理机构另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标代理机构主持的投标预备会。

16.2  投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

16.3  投标人提出的与投标有关的任何招标问题须以书面形式给招标代理机构。在投标预备会上，招标代理机构将做出澄清和解答。

16.4  招标代理机构在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.2、8.4款规定执行。

16.5  未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

17. 投标文件的份数和签署

17.1  投标文件数量按前附表第10项所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2  为了便于投标文件保存，需提交一份投标文件正文电子档一份。

17.3  投标文件正本及开标一览表须打印，并经法人代表或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

17.4  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

17.5  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.6  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

Ｄ   投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1须在每一份投标文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2投标文件完整密封（包含一正四副）。

18.3投标人应将投标文件正文扫描件电子档单独密封于一信封，在信封上注明“备份电子档”。

18.4 将按本须知第18.2、18.3款密封好的“投标文件”和“备份电子档”一起封装在一个外层包封中，同时还应：

(1) 写明招标代理机构名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  投标人名称；

d.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.5  投标人应将“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”和“开标一览表”密封于一信封，在递交投标文件时单独交与招标代理机构，在信封上应：

(1)  写明招标代理机构名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  投标人名称；

d.  注明：“开标一览表”和“法定代表人证明书、法人授权委托证明书”

e.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.6  除了按本须知第18.4、18.5款所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第20条宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

18.7  如果投标文件没有按本投标须知第18.1至18.6款规定加写标记和密封，招标代理机构将拒收或者告知投标人，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

18.8  所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

18.9  投标文件需由专人送交。投标人应按本投标须知第18.1至18.8款中的规定进行密封和标记后，将投标文件按照前附表第11项中注明的地址送至招标代理机构。

18.10  投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1  递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2  所有投标文件都必须按招标代理机构在前附表第12项中规定的投标截止时间之前送至招标代理机构。

19.3  出现第8.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

19.4  招标代理机构在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

20. 迟交的投标文件

20.1  招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤销

21.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤销投标文件。

Ｅ   开标和评标

22. 开标

22.1  招标代理机构在前附表第11项规定的时间和地点公开开标。

22.2  所有投标人法人代表或授权代表都须按时参加开标会，否则不接受其投标。

22.3  开标时，招标代理机构将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为下面几点并做好唱标记录。

22.4  开标时，招标代理机构将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为下面几点并做好唱标记录。

22.4.1  核对法人代表或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则视为无效投标。

22.4.2  投标文件中“开标一览表”的内容。

22.4.3  招标代理机构认为合适的其他内容。

23. 评标委员会

23.1招标代理机构将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2 评标期间，投标人应由法人代表或其授权代表参加询标。

23.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 对投标文件的审查和响应性的确定

24.1  招标机构就投标文件中的资格证明文件等内容对投标供应商进行资格核查：

24.1.1招标机构就投标文件中的资格证明等内容对投标供应商进行资格核查，核查不合格的，认定其投标无效。

24.2  评标委员会将审查投标文件：

24.2.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

24.2.2  错误的修正（次序排先者优先）：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.2条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.2.3  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明或声明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.2.4  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.2.5  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

24.2.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

24.2.7  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.2.8  根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

25. 投标文件的澄清

25.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3  根据本须知第24.2.2条，凡属于评标委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

26. 评标方法和详细评审

26.1 评委会将按照本须知第24条规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 评标的基础应是本须知第12条规定的投标报价。

26.3 评标委员会将对低于成本价格的投标作无效投标处理。

26.4 评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

26.4.1 评标信息表

| - 类别 | - 评分项目 | - 分值 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 技术标（J） - （总分53分） | 技术规格偏离情况 | 40 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分40分，未响应的参数按负偏离扣分。带▲的重要参数每负偏离一项扣5分，其他一般参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分。扣完为止，最低得0分。 【根据技术参数要求提供相关证明文件，未提供或提供的证明文件不符合要求的均视为负偏离。加注“▲”的条款要求为重要技术参数，均须提供相应的产品证明文件。对于《技术规格偏离表》中投标技术响应与偏离情况填写不一致的，评委会可按负偏离处理。对于不同货物的技术要求中的相同项不满足时按一项不满足进行扣分，不对某一项技术要求重复扣分】 |
|  | 技术方案 | 6 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供技术方案的响应情况进行评审： 评审细则： 1）设备系统维护操作难易程度，一体化整体实施方案。 2）设备系统使用操作难易程度，是否符合本项目招标要求。 3）音频与扩声设备的使用操作先进性。 评分细则： 1）全部符合且优于项目需求，得6分。 2）基本符合，得3分。 3）部分符合，得1分。 4）未提供，不得分。 |
|  | 产品性能 | 4 | 投标人或投标音频产品或视频产品： 1）同时具备“音视频智能系统集成工程资质一级证书”和“CMMI3软件能力成熟度集成模型认定”，得1分。 2）同时具备“ISO27001信息安全管理体系认证证书”和“ISO20000信息技术服务管理体系证书”，得1分。 3）具备“专业音响工程设计施工承包一级证书”，得1分 4) 同时具备国家权威机构颁发的 “服务认证证书”和“绿色环保产品证书”，得1分。 【提供相关证明文件的扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分】 |
|  | 实施能力 | 3 | 投标人具备： 1）电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 2）建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。 每提供一个有效证明文件得1.5分。 【提供相关证明文件的扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分】 |
| - 价格标（G） - （总分30分） | - 投标总价 | - 30 | 得分按以下公式计算：得分=Z/ Sn×30 其中： Z ----评标基准价，指通过资格性审查和符合性审查且投标价格最低的投标报价。 - Sn ----指通过资格性审查和符合性审查的投标报价。 - 注：对于符合“26.4.3评标优惠政策”的投标，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| - 商务标（S） - （总分17分） | 商务条款偏离情况 | 2 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据其中免费保修期内售后服务条款响应情况进行打分。每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 同类业绩 | 2 | 投标人近三年相关同类业绩（以合同签订时间签订为准,从2017年1月1日开始，截止日为本项目发布招标公告之日），每提供一个有效业绩得0.5分，本项得分最高得2分。 【提供签订合同复印件或扫描件。合同须表明关键信息(通过合同关键信息无法判断是否得分的，提供合同及甲方出具的证明文件)，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分】 |
|  | 服务网点 | 1 | 投标人为深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或办事处等机构）得1分。 【提供营业执照；售后机构须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照。以上材料均为扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法有效判断的不得分。】 |
|  | 疫情防控 | 5 | 根据《深圳市政府采购中心 深圳市财政局关于印发《深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则》的通知》（深府购[2020]24号）的要求，投标人参与政府采购活动按以下方式评审： 1）纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业，直接参与深圳市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件均可），得3分； 2）未裁员或裁员率低于20%的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于2019年12月同口径人数80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的承诺函（格式自拟，加盖投标人公章）的，得2分。 【投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚】 |
|  | 诚信 | 5 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得5分。 【须提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，否则不得分。存在不诚信情况的应不提供该承诺函并如实说明情况，如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任】 |
|  | 履约 | 2 | 近三年（以投标截止日期为准）在深圳市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得2分。【履约评价未得差须提供《履约评价情况承诺函》，按招标文件格式要求提供，未提供的不得分。若隐瞒情况虚假应标将被废标并报主管部门处理】 |
| 总得分（N） - 总分100分 |  | - 100 | N=J+G+S |

26.4.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

根据《深圳市政府采购中心 深圳市财政局关于印发《深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则》的通知》（深府购[2020]24号）文的要求，本项目顺延既有认证证书有效期。投标人提供的资质、认证等证书已到期的（到期时间为2020年1月1日至2020年6月30日），视同在有效期范围内。

26.4.3评标优惠政策：

① 进入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》或《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》的投标产品，对属于该清单或目录中的产品，根据该投标产品报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（须按投标文件格式部分“列入政府优先采购清单的投标产品一览表”的要求提供证明材料，否则不予价格扣除）

② 对于小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位给予投标报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（须按招标文件的投标文件格式部分的要求提供证明材料，否则不予价格扣除）。投标人同时满足小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

③ 联合体各方均为小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，联合体视同为小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位享受   的价格扣除。联合协议中约定小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体   的价格扣除。

26.5综合以上分析比较按前附表第13项所述的评标方法，评委会将按照招标文件规定的各项因素对各投标文件进行量化打分并加权汇总，对各评委的评标总分取算术平均值确定该投标人的评标总得分(精确至小数点后二位)。评标总得分最高者将被推荐为中标人，并作出评标结论。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务优劣顺序排列（即按技术标得分由高到低顺序排列）；以上均相同的由评标委员会抽签推荐中标人。

27. 评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

28. 保密及其它注意事项

28.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

28.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ　　授予合同

29．合同授予标准

本项目采购合同授予本须知26.5款所确定的中标人。

30. 中标通知

30.1  招标机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示。中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，招标机构将发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

30.3  中标方向招标代理机构支付中标服务费后，招标代理机构发出《中标通知书》。

31. 授予合同时变更数量的权力

31.1  采购人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

32. 签订合同

32.1 中标人应按《中标通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。中标人如不按规定与采购人签订合同，则不予退还其交纳的投标保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报。

32.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.  履约保证金

33.1 中标人须按招标文件的规定或根据合同的规定向采购人提交履约保证金。

34. 中标服务费

34.1  中标服务费按前附表第15项所述。

34.2  中标服务费金额按下列方法计算：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 ( 万 元 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

注：1、中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目中标金额为6000万元，计算中标服务费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1＝2.6（万元）

# 第二部分

# 合同条款

合同条款

（仅供参考）

1. 定义

1.1  “采购人”是指(采购人法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2  “卖方”是指(卖方法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3  “合同”是指本文件及附件中的所有部分。

1.4  “合同价格”是指当运杂费用由卖方负担时，其合同单价栏标定的价格即为合同价格。

当运杂费用由采购人负担时，合同单价栏标定的价格加运杂费用的平均单价即为合同价格。

1.5  合同“生效日期”是指合同条款中约定的“有效期限”。

2. 适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

3.1  产品的技术规格按投标文件。

3.2  产品的适用标准为中华人民共和国国家标准。

4.  供货时间

  - 合同约定的交(提)货时间按合同条款前附表第1项规定。

4.2  交(提)货时间的变更：供需双方因需要而变更材料的交(提)货时间，须在合同约定的交(提)货时间前   日通知对方，并且要得到对方的书面认可。

5.  供货数量

5.1  按货物需求一览表。

6.  合同期限

6.1       年。即     年   月   日起至     年   月   日止。

7.  合同价格

7.1  供货价格为闭口价，合同价格不因出厂价、税率、铁路、公路、水路的运输价格的调整而发生变化。

7.2  合同价格为             元（大写）                元（小写）。

8.  交(提)货地点和方式：

8.1  交（提）货地点按合同条款前附表第2项规定。

8.2  卖方送货：即卖方按照合同交货期的约定在接到采购人的通知后_____日，由卖方承运至合同约定的地点分批(或一次)交货，双方现场验收、交接。

8.3  如供需双方其中一方由于需要变更交(提)货地点和方式时，须在合同约定交(提)货时间_____日前通知对方并需得到对方的书面认可，否则应按原合同执行。

9.    包装标准、包装物的供应与回收。

9.1   包装标准按国家标准的有关规定进行包装。

9.2   包装物由卖方提供，不回收。

10.   结算方式及期限

10.1  结算方式：

10.1.1  按合同约定凭采购人验收检验单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票 (商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款)结算。

10.2  结算期限

10.2.1  付款方式：按合同前附表第3项规定。

11.    违约责任

11.1   卖方的违约责任

投标人在签订供货合同后，在履行期间违约，除按履约保函的条件及责任办理外，还应承担下列违约责任：

11.1.1  逾期交货，每迟交一天从货款中扣除货物总价的       %的。

11.2   采购人的违约责任

11.2.1  采购人中途退货，应向卖方偿付退货部分货款_____%的违约金。

11.2.2  采购人未按合同约定的时间逾期向卖方付款，应按照中国人民银行有关延期付款的约定向卖方偿付逾期付款的滞纳金。

11.2.3  采购人违反合同的约定拒绝收货，应承担卖方由此所造成的损失。

12.  不可抗力条件及处理办法：

12.1  不可抗力条件：

是指签约双方中的一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事件影响合同的执行。

12.2   不可抗力的处理办法：

12.2.1   受事件影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件的情况以电传或传真通知另一方，并在14日内以航空挂号信件将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。

12.2.2   如不可抗力事件延续到20日以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。

12.2.3   发生事件的一方应始终采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。

12.2.4  当不可抗力事件消除后，受事件影响的一方应尽快以电传或传真通知另一方，并以航空挂号信证实。

13.   仲裁

13.1  因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，则应提交仲裁机构解决。

13.2  仲裁地点：深圳市；仲裁机构：           。

14.    因违约终止合同

14.1   发生下列情形时，采购人可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，用书面违约通知的形式通知卖方，终止全部合同或部分合同。

14.1.1  卖方未能在合同约定的时间内，未能在采购人同意的延长期内提交全部材料或提供服务。

14.1.2  卖方未能履行合同约定的责任。

15.    转让和分包

15.1   本合同不允许进行转让或分包。

16.    法定语言和计量单位

16.1   合同应使用中文语言书写，双方来往的与合同有关的信函和其他文件也应用中文书写。发生歧义时，以中文为准。

16.2  除技术规范中另有规定外，所有计量单位均采用公制。

17.   合同生效及其它

17.1  合同生效要具备下列条件：

17.1.1  双方有关单位的批准合同(如果需要)；

17.1.2  采购人收到卖方提交的履约保函；

17.1.3  本合同于_____月_____日由双方法定代表人或授权委托人签字。

18.   本合同附件_____至_____为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

19.   对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意以后，双方授权代表签署书面文件并按《深圳经济特区政府采购条例》规定报批，经有关部门批准后作为本合同的组成部分并具有同等效力。

20. 除本合同约定的责任和义务外，双方任何一方都不承担任何其他责任和义务。

21.  其它

由采购人根据需要提出。

# 第三部分

# 招标项目要求

招标项目要求

本招标项目要求中所出现的工艺、材料、设备参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购控制金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园岭小学报告厅多媒体系统采购项目 | 1批 | 1,727,900.00元 | 拒绝进口 |

备注：★1、投标人的投标报价超过采购预算金额的将导致废标。

2、根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

3、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

4、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准。

二、采购明细清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 28.68㎡ | 拒绝进口 |
| 2 | 辅助显示屏 | 7.68㎡ | 拒绝进口 |
| 3 | 发送控制器 | 3台 | 拒绝进口 |
| 4 | 接收卡 | 112张 | 拒绝进口 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 1台 | 拒绝进口 |
| 6 | 辅助屏视频拼接处理器 | 1台 | 拒绝进口 |
| 7 | 中控主机 | 1台 | 拒绝进口 |
| 8 | 视频矩阵 | 1台 | 拒绝进口 |
| 9 | 蓝光DVD | 1台 | 拒绝进口 |
| 10 | 高清播放终端 | 1台 | 拒绝进口 |
| 11 | 智慧教育直播主机 | 1台 | 拒绝进口 |
| 12 | 教育云资源平台 | 1套 | 拒绝进口 |
| 13 | 直播工作站 | 1台 | 拒绝进口 |
| 14 | 直播录像机 | 2台 | 拒绝进口 |
| 15 | 86寸交互智能电视一体机 | 1套 | 拒绝进口 |
| 16 | 控制电脑 | 1套 | 拒绝进口 |
| 17 | 电源时序器 | 2台 | 拒绝进口 |
| 18 | 激光工程投影仪 | 1台 | 拒绝进口 |
| 19 | 投影幕 | 1幅 | 拒绝进口 |
| 20 | 投影仪升降架 | 1套 | 拒绝进口 |
| 21 | 高清视频线 | 1条 | 拒绝进口 |
| 22 | LED条屏 | 6㎡ | 拒绝进口 |
| 23 | 条屏配套附件 | 1项 | 拒绝进口 |
| 24 | 监控摄像机 | 2台 | 拒绝进口 |
| 25 | 硬盘录像机 | 1台 | 拒绝进口 |
| 26 | 控制间显示屏 | 1台 | 拒绝进口 |
| 27 | 人面门禁一体机 | 2套 | 拒绝进口 |
| 28 | 单门磁力锁 | 1套 | 拒绝进口 |
| 29 | 双门磁力锁 | 1套 | 拒绝进口 |
| 30 | 开门按钮 | 2套 | 拒绝进口 |
| 31 | 机柜 | 1台 | 拒绝进口 |
| 32 | 配电箱 | 1套 | 拒绝进口 |
| 33 | 电源线 | 200 m | 拒绝进口 |
| 34 | 电源线缆 | 100 m | 拒绝进口 |
| 35 | 主干电源线 | 30 m | 拒绝进口 |
| 36 | 数据跳线 | 74 m | 拒绝进口 |
| 37 | 信号线 | 100 m | 拒绝进口 |
| 38 | 网线 | 2箱 | 拒绝进口 |
| 39 | 辅材 | 1项 | 拒绝进口 |
| 40 | 屏体钢结构 | 36.36㎡ | 拒绝进口 |
| 二、音响系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 2只 | 拒绝进口 |
| 2 | 中置扬声器 | 1只 | 拒绝进口 |
| 3 | 辅助扬声器 | 6只 | 拒绝进口 |
| 4 | 返听扬声器 | 2只 | 拒绝进口 |
| 5 | 低音扬声器 | 2只 | 拒绝进口 |
| 6 | 8通道功率放大器 | 2台 | 拒绝进口 |
| 7 | 4通道功率放大器 | 1台 | 拒绝进口 |
| 8 | 功放数字连接卡 | 3张 | 拒绝进口 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1台 | 拒绝进口 |
| 10 | 调音台 | 1台 | 拒绝进口 |
| 11 | 监听音箱 | 1套 | 拒绝进口 |
| 12 | 播放器 | 1台 | 拒绝进口 |
| 13 | 触摸屏 | 1台 | 拒绝进口 |
| 14 | 无线鹅颈麦克风 | 1套 | 拒绝进口 |
| 15 | 无线手持话筒 | 4套 | 拒绝进口 |
| 16 | 无线领夹话筒套装 | 3套 | 拒绝进口 |
| 17 | 合唱麦克风 | 6只 | 拒绝进口 |
| 18 | 天线分配器 | 2台 | 拒绝进口 |
| 19 | 指向性天线 | 2只 | 拒绝进口 |
| 20 | 电源时序器 | 2台 | 拒绝进口 |
| 21 | 设备操作台 | 1张 | 拒绝进口 |
| 22 | 机柜 | 1台 | 拒绝进口 |
| 23 | 加重落地话筒支架 | 2个 | 拒绝进口 |
| 24 | 合唱麦克风升降架 | 6套 | 拒绝进口 |
| 25 | 音箱线1 | 300 M | 拒绝进口 |
| 26 | 音箱线2 | 100 M | 拒绝进口 |
| 27 | 音频线 | 300 M | 拒绝进口 |
| 28 | 天线馈线 | 100 M | 拒绝进口 |
| 29 | 网线 | 50 M | 拒绝进口 |
| 30 | 专业音频接插头 | 1批 | 拒绝进口 |
| 31 | 音箱面板 | 2套 | 拒绝进口 |
| 32 | 高清视频线 | 2条 | 拒绝进口 |
| 33 | 多媒体信息地插盒 | 2套 | 拒绝进口 |
| 34 | 辅材 | 1项 | 拒绝进口 |
| 三、舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | LED电脑光束图案灯 | 10台 | 拒绝进口 |
| 2 | LED染色效果灯 | 48个 | 拒绝进口 |
| 3 | 面光灯 | 14个 | 拒绝进口 |
| 4 | LED会议柔关灯 | 12个 | 拒绝进口 |
| 5 | 灯光控制台 | 1台 | 拒绝进口 |
| 6 | 信号放大器 | 1台 | 拒绝进口 |
| 7 | 电源直通柜 | 1台 | 拒绝进口 |
| 8 | 机柜 | 1台 | 拒绝进口 |
| 9 | 供电线缆 | 30米 | 拒绝进口 |
| 10 | 电源线1 | 100米 | 拒绝进口 |
| 11 | 电源线2 | 300米 | 拒绝进口 |
| 12 | 信号线 | 100米 | 拒绝进口 |
| 13 | 灯勾 | 76个 | 拒绝进口 |
| 14 | 灯架 | 1项 | 拒绝进口 |
| 15 | 辅材 | 1项 | 拒绝进口 |

三、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |
| ▲1 | 全彩LED 显示屏 | 1）室内P2.5全彩LED屏尺寸：8.96m * 3.2m。 2）分辨率：3584 * 1280。 3）整屏加边框尺寸：9.06m * 3.3m。 |
| 2 | 辅助显示屏 | 1）室内P2.5全彩LED屏尺寸：4m * 1.92m。 2）分辨率：1600 * 768。 3）整屏加边框尺寸：4.1m * 2.02m。 |
| 3 | 发送控制器 | 1）输入分辨率：1920 * 1200、2048 * 1152、2560 * 960。 2）带载能力：230万像素。 3）视频接口：HDMI / DVI。 4）音频接口：HDMI/ 一路3.5mm接口音频输入。 5）输出接口：四网口 |
| 4 | 接收卡 | 1）集成标准HUB75接口，免接HUB板。 2）采用千兆网口，可以连接PC端。 |
| 5 | 视频拼接 处理器 | 1）具有完备的视频输入接口。 2）支持4路DVI输出，其中一路为预览输出，另外三路拼接输出。 3）输入分辨率最大支持1920 * 1200@60Hz,向下兼容。 |
| 6 | 辅助屏视频 拼接处理器 | 1）具有完备的视频输入接口。 2）不少于2路VGA，1路DVI，1路HDMI。 3）输入分辨率最大支持1080@60Hz。 |
| 7 | 中控主机 | 1）红外线学习功能可添加红外线设备控制。 2）通过网络GUI界面轻松进行系统配置。 3）可通过APP实现无线控制。 4）配套不小于7.9寸触控平板终端。 5）具备编程接口 ▲ 6）面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 【提供功能演示截图】 |
| 8 | 视频矩阵 | 1）支持UHD ( 3840 * 2160 )与 DCI( 4096 * 2160 )的4K分辨率，以及30Hz ( 4:4:4 )与60Hz( 4:2:0 )的画面刷新率。 2）支持Dolby True HD与DTS HD Master音频。 3）信号率最高可达3.4G bits,支持流畅的4K影像输出。 4）HDMI ( 3D、深色、4K )及 HDCP 1.4兼容。 |
| 9 | 蓝光DVD | 1）输出端口：HDMI*2，同轴端子*1。 2）输入端口：LAN*1。 3）USB支持。 |
| 10 | 高清播放终端 | 1）可从iOS装置经AirPlay进行串流。 2）64位芯片，编码H.264达1080p，60 fps。 3）Wi-Fi无线网络或有线网络。 |
| 11 | 智慧教育 直播主机 | 1）集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体。 2）支持不小于8路高清3G-SDL； 3）支持不小于1路 HDMI输入接口； 4）支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出。 5）支持不小于2路千兆RJ45网络接口。 6）自带音频处理系统。 7）控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 |
| 12 | 教育云 资源平台 | 1）支持公开观看、登录观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式。2）可预约直播。 3）支持直播管理功能。 |
| 13 | 直播工作站 | 1）处理器：i7-7700。 2）显卡：NVIDIA Quadro P620，2GB，4mDP转DP适配器。 3）硬盘：16GB /128GB SSD硬盘 + 2TB硬盘 |
| 14 | 直播录像机 | 1）视频输出接口：≥1路3G-SDI接口，≥1路DVI-D接口。 2）视输输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、 1080P30、 1080P25、720P60、720P50 3）音频接口：Ipcs 3.5mm接口。 4）支持TF卡，最大64G本地存储。 5）传感器类型1/2.8"CMOS，≥214万像素。 6）镜头焦距：光学变焦不小于20倍，数字变焦不小于12倍。 7）光圈：F1.6 - F3.5。 |
| 15 | 86寸交互智能电视一体机 | 1）86寸触控一体机/PC(I5-8GB-256GB)-Android双系统/USB 3.0/屏幕防划防撞击/内含同屏移动授课软件。 2）智能电视一体机配套书写控制笔。 |
| 16 | 控制电脑 | 1）I5 CPU。 2）8G内存。 3）1T+128G硬盘。 4）2G独立显卡。 5）DVD光驱。 6）21.5”液晶显示器。 7）有线键盘鼠标。 |
| 17 | 电源时序器 | 1）输入电压：AC 220V/50HZ。 2）额定功率：3200W,总容量10A。 3）输出功率：每路插座最大输出电流10A。 4）交流电压指示表。 5）多媒体电源插座。 |
| ▲18 | 激光工程 投影仪 | 1）亮度：9000流明，3LCD显示技术，高清激光工程投影机。 2）分辨率：1920 * 1200，对比度3000000：1，激光二极管光源。 |
| 19 | 投影幕 | 250寸16：10电动投影幕。 |
| 20 | 投影仪升降架 | 电动升降投影仪吊架。 |
| 21 | 高清视频线 | HDMI高清光纤视频线，30米。 |
| 22 | LED条屏 | 10m * 0.6m 横幅LED条屏。 |
| 23 | 条屏配套附件 | LED条屏配套附件。 |
| 24 | 监控摄像机 | 1）600万1/1.8"CMOS ICR鱼眼全景日夜型网络摄像机。 2）最低照度 彩色:0.01 Lux @( Fl.2，AGC ON )。 黑白:0.001 Lux @( Fl.2，AGC ON )。 3）镜头：1.27mm@F2.8；水平视场角180度(壁装)，360度环视(吸顶)。 4）电源供应：DC 12V±20% / PoE(802.3af)。 |
| 25 | 硬盘录像机 | 1）支持HDMI与VGA同源输出， HDMI与VGA输出分辨率最高均1920 * 1080。 2）支持最大4路同步回放和多路同步倒放。 3）支持硬盘配额存储模式。 4）内置1TB存储空间。 |
| 26 | 控制间显示屏 | 1）LED背光液晶显示器-24”。 2）长宽比16:10。 3）原始分辨率1920 * 1200在60 Hz。 |
| 27 | 人面门禁 一体机 | 1）支持1路200W像素可见光，1路200W红外补光摄像头。 2）刷卡（人脸）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上。抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息。 3）输入接口：报警输入*2、门磁*1、开门按钮*1、门铃按钮*1、 防拆*1。 4）输出接口：报警输出*1、门锁*1、USB2.0*1。 5）通讯方式：LAN*1。 6）10/100M 自适应。 7）wifi。 |
| 28 | 单门磁力锁 | 280公斤单门磁力锁。 |
| 29 | 双门磁力锁 | 280公斤双门磁力锁。 |
| 30 | 开门按钮 | 86型开门按钮。 |
| 31 | 机柜 | 42U * 800mm宽设备机柜。 |
| 32 | 配电箱 | 1）三相电输入，功率20KW，3路单相输出。 2）可定时开关。 |
| 33 | 电源线 | BVR4 mm2 铜芯线单芯多股软线。 |
| 34 | 电源线缆 | RVV3 * 1.5mm2 国际无氧铜。 |
| 35 | 主干电源线 | YJV3 * 16 + 2 * 10 mm2电缆。 |
| 36 | 数据跳线 | 0.5米六类非屏蔽网络跳线。 |
| 37 | 信号线 | 4芯信号线。 |
| 38 | 网线 | 六类非屏蔽四对双绞线。 |
| 39 | 辅材 | PVC管材，线缆接头及相应配件辅材等。 |
| 40 | 屏体钢结构 | 根据现场定制钢结构支架及制作装饰包边。 |
| 二、音响系统 |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 1）具有八个高输出中/高音单元、一个12英寸的高功率低音单元、43Hz的低频率范围以及较低的分频点。 2）系统类型：二分频。 |
| 2 | 中置扬声器 | 1）两只8英寸低频单元，全频段输出。 2）频率响应：80Hz ~ 16，000Hz。 3）辐射角度：90° * 60°。 |
| 3 | 辅助扬声器 | 1）两只6.5英寸低频单元，全频段输出。 2）频率响应：80Hz ~ 16，000Hz。 3）辐射角度：120° * 60°。 |
| 4 | 返听扬声器 | 1）频率响应：70Hz ~ 16kHz （ ±3dB ）。 2）功率阻抗：200W,8Ω。 3）灵敏度：91dB-SPL，lw，1m 。 4）最大声输出：113dB-SPL，1m（ 平均值 ） 119dB-SPL，1m（ 峰值 ） |
| 5 | 低音扬声器 | 1）含两个10英寸长冲程低音单元。 2）具有500W长期额定功率。 3）低频扩展至最低37Hz。 4）123dB最大连续声压级（ SPL ），129dB峰值SPL。 |
| 6 | 8通道功率 放大器 | 功放功率： 8 * 500W @4Ω；8 * 300W @8Ω（单通道模式）。 4 * l000W @4Ω/8Ω/70V/100V（电压桥接模式）。 4 * l000W @2Ω（电流共享模式）。 2 * 2000W @4Ω/70V/100V（四路桥接模式）。 |
| 7 | 4通道功率 放大器 | 功放功率： 8 * 500W @4Ω；8 * 300W @8Ω（单通道模式）。 2 * l000W @4Ω/8Ω/70V/100V（电压桥接模式）。 2 * l000W @2Ω（电流共享模式）。 1 * 2000W @4Ω/70V/100V（四路桥接模式）。 |
| 8 | 功放数字 连接卡 | 接受音频处理器的数字音频信号,再传给下一台配备有输入卡的功放。 |
| 9 | 数字音频 处理器 | 1）模拟通道：8路模拟输入 * 8路模拟输出。 2）输入阻抗：12kΩ@1kHz。 3）输出阻抗：66Ω。 4）最大输入电平：+24 dBu。 5）最大输出电平：+24 dBu。 ▲6）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。【提供功能界面截图加盖生产厂商公章】 ▲7）支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。【提供功能界面截图】 ▲8）支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。【提供设备接口图加盖生产厂商公章】 ▲9）设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 ▲10）根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。【提供功能界面截图】 |
| 10 | 调音台 | 1）16路话筒输入，带有48V幻象供电。 2）24个线路输入（24个单声道和4个立体声）。 3）6个AUX发送 + 2个FX发送。 4）4 GROUP母线 + ST母线。 5）2 Matrix 输出。 7）1个单声道输出。 8)具备网络接口 |
| 11 | 监听音箱 | 1）频率范围：75Hz - 20kHz (±2.5dB, free space) 。 2）额定功率：每声道总功率28W RMS。 |
| 12 | 播放器 | 内置6000G硬盘，全高清1080P输出。 |
| 13 | 触摸屏 | 1）尺寸：不小于22英寸。 2）定位精度：0.1mm。 3）响应时间：10ms。 |
| 14 | 无线鹅颈 麦克风 | 1）传感器类型:电容。 2）拾音模式：心形。 3）频率响应自：50 Hz。 4）频率响应至：17 KHz。 |
| 15 | 无线手持话筒 | 接收机： 射频传输范围：470 - 937.5 MHz 延迟：＜ 2.9毫秒 发射机： 电池类型：1.5V AA电池 电池运行时间：@10 mW 射频输出电源：1 mW或10 mW。 占用带宽：＜ 200 kHz 话筒增益偏移范围：0 - 21 dB（ 3 dB步进 ） |
| 16 | 无线领夹话筒套装 | 接收机： 灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（ 典型值 ） 镜频抑制：＞ 70 dB（ 典型值 ） 典型条件下的工作范围：100米（300英尺） 发射器： 可选频率最大值960 自动设置功能：扫描/同步 电池：2AA，＞ 8h |
| 17 | 合唱麦克风 | 1）传感器类型：电容。 2）拾音模式：全向、双向、心形。 3）频率响应自：20 Hz。 4）频率响应至：20 KHz。 |
| 18 | 天线分配器 | 1）4路射频信号输出。 2）支持QLX-Dtm、ULX-D、SLX和BLX（仅限 BLX4R）接收机。 3）4个用于接收机的直流馈电端（15V,最大2.5A）用于天线偏置的直流输出端（12V,最大300mA） |
| 19 | 指向性天线 | 1）接头类型：BNC,插孔。 2）阻抗：50Ω。 3）电源要求：来自同轴连接的10至15伏直流偏移。 4）75 mA。 |
| 20 | 电源时序器 | 1）输入电压：AC220V/50HZ。 2）额定功率：3200W,总容量10A。 3）输出功率：每路插座最大输出电流10A。 4）交流电压指示表。 5）多媒体电源插座。 |
| 21 | 设备操作台 | 根据现场定制多媒体设备操作台。 |
| 22 | 机柜 | 42U * 800mm宽设备机柜。 |
| 23 | 加重落地话筒支架 | 落地式，可调节升降。 |
| 24 | 合唱麦克风 升降架 | 合唱麦克风电动升降架，可遥控。 |
| 25 | 音箱线1 | 2 * 1.5mm2，铜芯带护套。 |
| 26 | 音箱线2 | 2 * 2.5mm2，铜芯带护套。 |
| 27 | 音频线 | 2芯，铜芯带屏蔽麦线。 |
| 28 | 天线馈线 | 50欧姆带屏蔽信号线。 |
| 29 | 网线 | 六类非屏蔽网线CAT6。 |
| 30 | 专业音频 接插头 | 卡侬公头、卡侬母头、NL4音箱头、NL8音箱头。 |
| 31 | 音箱面板 | NL4模块接口音响面板。 |
| 32 | 高清视频线 | HDMI高清光纤视频线，30米。 |
| 33 | 多媒体信息 地插盒 | HDMI模块，卡农模块，3.5mm音频模块，根据现场定制。 |
| 34 | 辅材 | 音频接头等辅材附件。 |
| 三、舞台灯光系统 |  |  |
| 1 | LED电脑光束 图案灯 | 1）电压：AC90-240V,（1颗90瓦白光进口灯珠）。 2）运行模式：自走模式，DMX512信号控制，主从模式，声控模式，带色盘，固定图案盘，旋转图案盘。 |
| 2 | LED染色效果灯 | 1）输入电压：AC90-245V/50-60HZ。 2）功率：80-200W。 3）保险：8A。 4）光源：54颗3W高亮度LED。 |
| 3 | 面光灯 | 1）电源输入：输入/输出AC100-240V 50-60Hz。 2）信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号。 3）LED光源：150W COB LED 灯珠。 4）光束角度：17-50度手动调焦。 |
| 4 | LED会议柔关灯 | 1）电源：AC90〜240V, 50/60HZ。 2）光源：256颗0.5W LED灯珠。 3）颜色：可以做暖白 或 正白 或 暖白+正白混色。 |
| 5 | 灯光控制台 | 1）DMX512/1990标准，512 DMX 控制通道。 2）满足灯光控制要求。 |
| 6 | 信号放大器 | 1）DMX512信号输入。 2）1路非隔离直通输入，1路非隔离直通输出。 3）8路光隔离信号分配输出。 |
| 7 | 电源直通柜 | 1）供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz ±5%。 2）额定功率：12路 * 4KW，可适用于任何负载。 3）过载与短路双重保护高分断空气开关。 4）A、B、C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座，方便使用。 |
| 8 | 机柜 | 42U * 800mm宽设备机柜。 |
| 9 | 供电线缆 | 4 * 6 mm2 + 1 * 2.5 mm2 铜芯多股电源线。 |
| 10 | 电源线1 | RVV 3 * 1.5 mm2国标无氧铜。 |
| 11 | 电源线2 | RVV 2 * 1.5 mm2国标无氧铜。 |
| 12 | 信号线 | 双芯国标无氧铜。 |
| 13 | 灯勾 | 国标铸铁。 |
| 14 | 灯架 | 灯杆灯架。 |
| 15 | 辅材 | 线管线槽及配套五金附件等。 |

备注：1、一条参数如有细分项，扣分按细分项条数算。

2、加注“▲”的条款要求为重要技术参数，均须提供相应的产品证明文件，如不满足或负偏离将按投标人须知26.4的评分细则进行扣分。

四、商务需求

| 序号 | 目录 | 招商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 | ★货物免费保修期 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 响应时间 | 中标人承诺保修期内接到采购人通知（电话或书面）30分钟内响应，2小时内到达指定现场，4小时内排除故障。 |
| 3 | 关于交货 | ★1）签订合同后 35 天（日历日）内交货。 |
|  |  | 2）中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 4 | 关于验收 | 1）中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |

备注：1、一条参数如有细分项，扣分按细分项条数算。

2、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致其投标无效。

# 第四部分

# 投标文件格式

投 标 文 件

（第二册）

项 目  名 称：

法定代表人或

委 托 代理人：

投   标   人：

日        期：              年         月         日

## 投标文件格式（第二册）

目    录

一、目录

二、评标指引表

三、投标函（格式1）

四、投标人资格证明文件（格式2）

五、评分中涉及的承诺及声明函（格式3）

六、开标一览表（格式4）

注：此表应与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交与招标代理机构。

七、报价表（格式5）

八、技术规格（格式6）

九、交付进度（格式7）

十、售后服务和质量承诺（格式8）

十一、偏离表（格式9）

十二、其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料（格式10）

评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格部分 | 《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》或《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》中列示的产品，或小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明等 ，详见26.4.3评标优惠政策 |  |  |  |
| 商务部分 | 1… |  |  |  |
|  | 2… |  |  |  |
|  | 3… |  |  |  |
| 技术部分 | 1… |  |  |  |
|  | 2… |  |  |  |
|  | 3… |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 格式1   投 标 函

深圳市中正招标有限公司：

我们收到你们组织的 （项目名称） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （项目编号）  招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．我方愿以《开标一览表》中填写的投标总价并按照招标文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。

2．我方提交的投标文件为：投标书正本一份，副本四份，电子档文件一份。

3．如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，且所递交的投标文件在投标有效期（即90天）内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标文件，贵司有权无条件不退还本司已提交的投标保证金。

5．我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

6．我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

8. 我们同意中标后向招标代理机构支付招标文件要求数额的中标服务费。

9．所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单    位： （盖章）

授权代表或法人代表： （签字）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年    月    日

### 格式2  投标人资格证明文件

1、营业执照或法人证书等证明文件（扫描件或复印件）

2、法定代表人或单位负责人证明书（原件）

3、法人授权委托证明书（原件）

4、深圳市政府采购中心注册的供应商（以深圳市政府采购中心网站查询结果为准，投标人无需提供证明文件）

5、府采购投标及履约承诺函原件（详见格式《政府采购投标及履约承诺函》）

6、非联合体投标，不违规分包转包的承诺函（原件，格式自拟）

7、投标人认为有必要提供的其他文件。

注：以上资料均需加盖投标人公章，原件备查

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人授权委托证明书格式

深圳市中正招标有限公司：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法人代表：（签章）

年    月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

注：法定代表人授权委托证明书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”18.5项要求单独密封。

### 政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中正招标有限公司

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的资质。

5.我公司与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，投标保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺本项目非联合体投标，不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月     日

投标人资格声明

1、名称及其它情况：

⑴、名称：

⑵、地址：

⑶、成立和/或注册日期：

(4)、企业性质：

2、近三年主要客户的名称和地址：

名称和地址                             项目名称

3、近三年的营业额：

年份                国内                    国外                  总额

4、有关开户银行的名称和地址：

5、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我愿遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位名称：

授权代表或法人代表签字：

授权代表的职务：

电话：

传真：

公章：

日期：

格式3　 评分中涉及的承诺及声明函

诚信承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我公司承诺，根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我司自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我公司承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标供应商：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加________单位的________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商(公章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在投标文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在投标文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

#### 监狱企业证明文件要求

属于监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商(公章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在投标文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

履约评价情况承诺函

致：深圳市中正招标有限公司

我公司承诺在投标截止日前三年内，于深圳市政府采购中心项目履约情况现场抽检结果中，履约评价未有评价为“差”，如若投标文件与实际情况不符，我司自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标供应商：            （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

年   月   日

#### 格式4   开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 交货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 签订合同后 天（日历日）内 |  |

投标供应商：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

- 投标总价为全包价，包括设备的价款（含税）、安装调试、售后服务、运输装卸、保险费等一切费用。

3、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖投标人公章。

4、此表毋需装订于正副本内，应按“投标人须知”18.5项要求，与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起单独密封提交。

### 格式5   报价表

- 1   报价要求

1.1  所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

1.2  报价为包干价，包含但不限于设备的价款（含税）、安装调试、售后服务、运输装卸、保险费等一切费用。

1.3  此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

（一）报价总表

| 序号 | 项目内容 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备报价 |  |  |
| 2 | 安装、调试、检验 |  |  |
| 3 | 培训 |  |  |
| 4 | 技术服务 |  |  |
| 5 | ...... |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |

备注：1、本表格仅为指导性范本，供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整。

2、投标总价应为以上各分项价格之和。

（二）分项价格表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 |  | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 合价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. “分项价格表”应根据“第三部分招标项目要求“ 的“二、采购清单”填写，本表格不得修改（续行除外）。若所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

2、投标人必须对照进口产品的规定明确其投标产品是否为进口产品。

3、投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和表中单个采购条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。

4、开标一览表中的投标总价应该与本表中的投标总价一致。

5、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

（三）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（该部分报价不包括在投标总价内）

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |
| … |  |  |  |

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此表。

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

投标供应商：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年      月     日

### 格式6  技术规格

1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格等形式）。

2、投标产品的技术规格、性能特点说明等（包括所投产品彩页及详细资料等）

3、技术保障措施

4、其它

投标供应商：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年      月     日

格式7  交付进度

货物交付进度表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 日期 | 交付地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安装调试进度表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 日期 | 安装调试地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年       月      日

格式8  售后服务和质量承诺

1、售后服务部门机构及人员配备、技术力量情况

2、投标产品的质量保证期

3、故障或技术支持响应时间及维修维护方案措施

4、技术服务计划

5、备/配件支持计划

6、非保修期维修费用收取标准

7、售后服务承诺：针对本项目具体的售后服务承诺

8、其它

格式9  偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：1、投标人应将本招标文件第三部分“招标项目要求”中的“三、技术需求”响应情况一一如实填写并说明偏离情况； “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

商务条款偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注明：投标人应将本招标文件第三部分“招标项目要求”中的“四、商务需求”响应情况一一如实填写并说明偏离情况。

投标供应商：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年      月     日

格式10  招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料

投标人须按要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。若提供的资料不齐，将导致扣分；若严重缺项、漏项，其投标将被拒绝。

注：如需提供补充资料，本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

# 第五部分

# 附  件

附件1

履约保证金

银行保函格式

(买方名称)：

本保函是为(卖方名称)(以下简称卖方)于     年    月    日与(买方名称)(以下简称买方)签订的第(合同编号)号供货合同而提供的履约担保。

(银行名称)以及他的继承人和受让人无条件地、不可撤销地约束本行，一旦收到(买方名称)书面提出卖方不能履行合同约定，发生下列违约条件之一的通知时，我行保证付给(买方名称)金额为          万元人民币的保证金。

(一)违约条件：

·在合同有效期内，卖方拒绝履行合同；

·在合同有效期内，卖方未经买方同意，变更供货合同的主要条款；

·产品质量在质保期内，经省级质量检验、监督机关鉴定产品质量发生问题；

(二)在合同执行期间，供需双方发生了纠纷，履约保函有效期限可延长到纠纷得到最终解决完毕后。

(三)本保函自开立之日起有效，在接到买方的《验收合格的通知》后7日内予以退还。

(卖方银行名称)：      (公章)

签发人签字：

附件2   （注：招标文件与本通知有不一致之处，以本通知为准。）

疫情防控期间工作调整通知

各投标供应商：

因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作需要，深圳市中正招标有限公司在疫情防控期间工作调整如下：

一、招标文件的获取

疫情防控期间，我司暂停现场投标报名，投标供应商应按采购项目招标公告上的报名要求，发送报名资料至我司邮箱进行报名登记及获取招标文件，邮箱地址：ztzszzzt@163.com。

二、投标文件的递交与开标

1、疫情防控期间，各投标供应商可以通过“中国邮政”、“EMS”、“顺丰快递”等快递方式，按照招标文件要求在规定的投标截止时间前将《投标文件》及相关样品（如有）送达到我司（地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903，电话：0755-83026699），快递单上应清晰写明投标供应商名称、项目编号和项目名称。

2、通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，递交时间为送达我司由我司工作人员签收的时间。

3、通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封或者邮寄过程中出现包装密封破损的，我司将拒绝接收，由投标供应商自行承担相应责任与后果，我司不承担责任。

4、投标供应商未参加现场开标的，视同认可开标结果。

三、询问、质疑受理

疫情防控期间，我司暂停现场受理采购项目的询问和质疑，投标供应商对采购活动事项有疑问或质疑的，可以通过电话、电子邮件或快递书面材料的方式向采购人或者招标代理机构提出（当日18：00后送达的邮件、快递视为下一个工作日收到）。

四、中标（成交）通知书与发票送达

疫情防控期间，我司暂停中标（成交）通知书、服务费（标书费）发票现场领取，改为快递方式送达给中标（成交）供应商。

五、我司将根据疫情变化及政府相关政策适时调整工作安排，请各供应商及时留意网站相关通知。

感谢各供应商在疫情期间对我司工作的理解与支持！

特此通知。

深圳市中正招标有限公司

二〇二〇年二月