附件1：

深圳市公安局深汕特别合作区分局2024年度分局机关、四所一队内部视频监控补盲服务项目服务清单

- 服务清单：

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 分局录像一年扩容（接办案室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持NVR后智能分析，且可灵活切换，搭配普通IPC也可实现智能应用； 支持全通道智能移动侦测去误报（最大支持32路），可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 支持接入前端各类智能IPC，实现智能配置、智能应用展示； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台。 | 6 | 台 | 分局接信访办案大厅，交警大队接办案室，四个派出所接警值班室。 |
| 2 | 监控硬盘 | 8TB监控级硬盘 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 6 | 块 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 10TB监控级硬盘 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 6 | 块 |  |
| 4 | 摄像头 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 15 | 台 | 补盲明细如下： 深汕分局4个； 赤石派出所5个，维修3个； 鹅埠派出所1个； 小漠派出所4个，维修1个； 鲘门派出所1个，维修4个； 交警大队7个，维修2个； 甬莞高速警务室1个。 |
| 5 | 摄像头 | 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 智能补光，支持白光/红外双补光 1个内置麦克风 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps | 17 | 台 |  |
| 6 | 集中供电器 | 80W大功率PoE 整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，支持满载8台摄像头稳定工作（平均每个PoE端口输出功率≤10W）。 双千兆上联口设计 双上千兆联口设计，满足小微监控场景中，同时接入NVR及路由器的需求。云端，本地均可查看监控画面。同时，满载高像素（800W）摄像头，即使遇到峰值流量，画面也不卡顿。 无需配置，即插即用 在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。 高规格防雷设计，保障产品稳定性 端口防雷能力达到4KV，高防雷设计可以降低端口被雷击损坏的概率，提升客户网络稳定性。 金属外壳，企业级防护 采用金属外壳，抗冲击、拉伸，不易损坏，使用、维护更放心，给产品企业级防护。 | 7 | 台 |  |
| 7 | 集中供电器 | 60W大功率PoE 整机PoE输出功率60W，单口最大PoE输出功率30W，支持满载4台摄像头稳定工作（平均每个PoE端口输出功率≤15W）。 双上联口设计 双上联口设计，满足小微监控场景中，同时接入NVR及路由器的需求。云端，本地均可查看监控画面。 无需配置，即插即用 在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。 高规格防雷设计，保障产品稳定性 端口防雷能力达到4KV，高防雷设计可以降低端口被雷击损坏的概率，提升客户网络稳定性。 金属外壳，企业级防护 采用金属外壳，抗冲击、拉伸，不易损坏，使用、维护更放心，给产品企业级防护。 | 6 | 台 |  |
| 8 | 无线摄像机 | 最高分辨率2304×1296 ，在该分辨率下可输出实时图像 采用H.265视频编码技术，高压缩率，低码率 内置高灵敏度防水MIC，支持5米远程拾音 内置高功率防水扬声器，支持双向语音对讲 支持智能人形检测、车辆检测 支持Wi-Fi热点功能，允许客户端直连操作 支持Micro SD卡(最大512GB)本地存储 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达50米 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面 支持3D数字降噪，支持数字宽动态 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持萤石云平台，支持手机远程监控 符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 | 1 | 台 |  |
| 9 | SD卡 | 读取速度：100MB/s、写入速度：60MB/s | 1 | 张 |  |
| 10 | 集中供电器 | 百兆集中供电器 | 2 | 台 |  |
| 11 | 网线 | 六类网线工程版CAT6类无氧铜线芯非屏蔽千兆网络布线监控箱线305米 | 4 | 箱 |  |
| 二、内部监控扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录像机 | 32路16盘位网络硬盘录像机，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入，支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告 | 2 | 台 |  |
| 2 | 硬盘 | 容量（GB）：10000接口：SATA转速（rpm）：7200传输速率：6Gb/s缓存：256MB | 30 | 块 |  |
| 3 | 硬盘 | 容量（GB）：8000接口：SATA转速（rpm）：7200传输速率：6Gb/s缓存：256MB | 5 | 块 |  |
| 4 | 硬盘 | 容量（GB）：6000接口：SATA转速（rpm）：7200传输速率：6Gb/s缓存：256MB | 16 | 块 |  |
| 三、数据治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内部监控数据梳理 | 分局及四所一队内部监控数据梳理及监控点位OSD校准 | 1 | 项 |  |