项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额 （元） | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 2 | 台 | 800,000.00 | 720,000.00 | 拒绝进口 |
| 2 | 上网行为管理 | 2 | 台 |  |  |  |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | - ▲1.性能参数：网络层吞吐量≥40G，并发连接数≥600万，最大新建数≥20万/秒。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - ▲2.硬件参数：规格≥2U，国产化CPU及操作系统，内存≥16G，硬盘≥1T SSD；冗余电源，≥4千兆电口，≥2万兆光口SFP+（配置相应万兆多模光模块）。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - 3.具备链路状态检测、路由、NAT、VPN、流量控制、会话控制、访问控制策略、DDoS防护、文件过滤、加密流量安全检测、防病毒、入侵防御等能力，能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制； 支持对HTTPS，POPS，SMTPS,IMAPS加密流量解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。 |
|  |  | - ▲4.支持威胁情报订阅，开启订阅后，在威胁情报分析中能够发现C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件及矿池地址等记录，实时检测及拦截，实现失陷外联实时阻断。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - 5.具备账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  |  | - 6.IPS支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；具备热补丁功能，可在保证业务不中断的情况下，对设备当前软件版本问题进行修复。支持勒索病毒检测与防御能力，支持账号安全防护功能。 |
|  |  | - ▲7.支持双机主从热备功能，双机切换不丢包。在双机部署场景下支持升级过程网络不中断。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - ▲8.包含六年或以上WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、URL&应用识别库、病毒库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力，持续获得最新的功能特性和防护能力；提供六年或以上硬件设备故障返厂维修服务。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
| 2 | 上网行为管理 | - 1.性能参数：网络层吞吐量≥20Gb，应用层吞吐量≥6Gb，带宽≥4Gb，支持用户数≥40000。 |
|  |  | - ▲2.硬件参数：规格≥2U，国产化CPU及操作系统，内存≥32G，硬盘≥128G SSD系统盘≥960G日志存储盘，冗余电源，≥4千兆电口，≥4千兆光口SFP，≥2万兆光口SFP+（配置相应万兆多模光模块）。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - ▲3.状态信息显示要求：参照GB/T25000.51-2016要求，检测系统的状态信息显示能力，检测结果：支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - ▲4.动态流量调整要求：参照GB/T25000.51-2016要求，检测系统的动态流量调整能力，在设置流量策略后根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略以提升带宽的高使用率，线路空闲值可自定义。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - 5.支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌。 |
|  |  | - 6.Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。 |
|  |  | - ▲7.设备内置应用识别规则库，支持超过9000种及以上应用规则数、支持超过6000种及以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种及以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |
|  |  | - 8.代理控制功能要求：参照GB/T25000.51-2016要求，检测系统的代理控制能力，检测结果：支持代理控制，不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部SOCKS4/5代理，不允许在HTTP，SSL一些的标准端口上使用其他协议（比如在80端口上传输非HTTP协议数据，在443端口上传输非HTTPS协议数据等）。 |
|  |  | - 9.支持图形化查看当前内部网络IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量。 |
|  |  | - ▲10.包含六年或以上URL系统软件(含URL&应用识别规则库)及软件持续获得最新的功能特性和防护能力更新升级；提供六年或以上硬件设备故障返厂维修服务。（投标时需提供厂家参数确认函、或产品彩页、或产品技术说明、或出厂检验证明作为证明材料） |

三、商务要求

# （一）报价要求：

# 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

# 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

# 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

# 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

# （二）招标商务需求：

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | 货物免费保修期6年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 保修期外售后服务要求 | 中标人提供的产品不能正常使用时，中标人可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从免费保修期期满之日起计算。具体是指免费保修期满后4年。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：甲方指定交货地点。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后15天（日历日）内交货。 |
| ★2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| ★4 | 关于付款 | 4.1中标人需在签订合同后10个工作日内以非现金形式支付合同总额的10%（如为中小企业：合同总额的5%）作为履约保证金给采购人，货到安装完成，经采购人验收合格且中标人提供全额增值税发票后，采购人向中标人一次性支付货款的100%；中标人履行完毕本合同全部义务后，中标人向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 4.2支付合同款项前，中标人需向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 |
| ★5 | 知识产权合规承诺 | 6.1中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 6.3中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。 |